OŠ  BARTULA KAŠIĆA

P R A V I L N I K

O   Z A Š T I T I   O D   P O Ž A R A

ZADAR, siječanj 2013.

SADRŽAJ

- TEMELJNE ODREDBE ...............................................................................4

- MJERE ZAŠTITE OD POŽARA ..................................................................6

  - Građevinske mjere .................................. ................................................7

  - Izlazi i izlazni putovi ..................................................................................7

  - Arhiva i dokumentacija .............................................................................8

  - Električna instalacija .................................................................................8

  - Gromobranska instalacija .......................................................................10

  - Instalacije grijanja i ventilacije .................................................................10

  - Aparati za gašenje požara ......................................................................10

  - Vatrogasni pristupi ..................................................................................12

  - Radovi na održavanju.............................................................................12

  - Radovi zavarivanja, lemljenja, rezanja i dr. srodnih tehnika .................12

- OBVEZE I ODGOVORNOSTI OSOBA S POSEBNIM OVLASTIMA I ODGOVORNOSTIMA U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I NAČIN OBAVLJANJA UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA................................................................................................................13

- Obveze djelatnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara…………………………………………13

- Obveze voditelja……………………………………………………………..…..13

- Obveze  djelatnika u provedbi mjera zaštite od požara………….………….15

- Odgovornost zbog neprimjene propisanih i naređenih mjera zaštite

od požara…………………………………………...…………………………….15

- NAČIN OSPOSOBLJAVANJA DJELATNIKA S OPASNOSTIMA I ONIM MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA NA RADNOM MJESTU, TE ZA RUKOVANJE PRIRUČNOM OPREMOM I SREDSTVIMA ZA DOJAVU I GAŠENJE POČETNIH POŽARA, TE VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME…………………………………..17

- DJELATNICI ZADUŽENI ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU OPREME I SREDSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA, TE INSTALACIJA I UREĐAJA ČIJA NEISPRAVNOST MOŽE PROUZROČITI POŽAR………………18

- MJERE ZABRANE I OGRANIČENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA, TE PROSTORIJE I PROSTORI NA KOJE SE ONE ODNOSE..................................19

- DUŽNOSTI DJELATNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA……….….20

- PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE……………………………………….21

PRILOZI .....................................................................................................22

Na temelju članka 21. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" br. 92/2010), a u svezi s člankom 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara. (Narodne novine br. 116/2011.), te članka 75 Statuta, Školski odbor OŠ BARTULA KAŠIĆA, Zadar  (u daljnjem tekstu: Škola ) dana 08. siječnja  2013. donosi

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom razrađuju se pojedine odredbe Zakona o zaštiti od požara (u daljnjem tekstu: Zakon), propisa donesenih na temelju Zakona, kao i drugih zakona i propisa čijim se pojedinim odredbama uređuju pitanja od značaja za sprječavanje požara i drugih nesreća te gubitak ili oštećenje sredstava za rad i zaštita života i zdravlja ljudi.

Radni i pomoćni prostori Škole, prema Pravilniku o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (Narodne novine br. 62/94, 32/97) svrstani su u IV. kategoriju ugroženosti od požara.

Članak 2.

škola je dužna zaposliti jednog djelatnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara, koji smije obavljati i druge poslove, u smislu Zakona o zaštiti od požara (članak 20. stavak 5. i 11.) koji mora imati najmanje zvanje vatrogasca ili završeno srednjoškolsko obrazovanje u programu gimnazije ili srednjoškolsko strukovno obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, te položen stručni ispit,  ili može navedene obveze ugovorno prenijeti na treću osobu koja ispunjava propisane uvjete.

Članak 3.

Ovim Pravilnikom, a u skladu s propisima o zaštiti od požara, utvrđuju se mjere i zadaće te poslovi u svezi s provođenjem i unapređivanjem zaštite od požara i to prema sljedećem:

- temeljne odredbe u svezi provedbe i unapređivanja zaštite od požara

- osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara

- obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zaštite od požara

- obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara

- način obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara, te ovlaštenja, obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole

- način osposobljavanja djelatnika s opasnostima i onim mjerama zaštite od požara na radnom mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjesta, odnosno prije obavljanja određenih radova i radnji od strane drugih osoba, te vođenje evidencije o tome

- način osposobljavanja djelatnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za gašenje početnih požara, periodične provjere znanja, te vođenje evidencije o tome

- djelatnici zaduženi za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za gašenje požara sa opisom zaduženja

- djelatnici zaduženi za održavanje u ispravnom stanju instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar

- mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara, te prostorije i prostori na koje se one odnose

- postupanje djelatnika u slučaju nastanka požara

Članak 4.

Sastavni dio ovog Pravilnika su i sljedeći prilozi:

PRILOG I – 	evidencijski karton o osposobljavanju radnika za provedbu preventivnih 		mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine 		ugroženih požarom

PRILOG II - 	raspored vatrogasnih aparata;

PRILOG III - 	evidencija redovnih pregleda vatrogasnih aparata;

Članak 5.

Projektna dokumentacija, razne analize, nalazi i mišljenja, uvjerenja, svjedodžbe, upisnici i druge isprave iz područja zaštite od požara pohranjuju se u zbirku isprava.

Isprave iz stavka 1. ovog članka pohranjuju se i čuvaju u tajništvu Škole.

Članak 6.

Svaki djelatnik Škole provodi zaštitu od požara prema odredbama ovog Pravilnika.

Osobe koje su u prostorijama Škole dužne su ponašati se u skladu s uputama odgovorne osobe i natpisa upozorenja istaknutih na vidnom mjestu.

Članak 7.

Svaki djelatnik dužan je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu na način kako je utvrđeno Zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave, ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, upozorenjima i/ili zabranama.

Obveze provođenja mjera zaštite od požara utvrđene stavkom 1. ovog članka odnose se na sve osobe koje se po bilo kojoj osnovi nalaze na radu u Školi, radi privremenog ili povremenog obavljanja posla, te radi obavljanja posla po posebnom ugovoru.

II. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 8.

U svrhu otklanjanja ili smanjenja opasnosti od nastajanja požara provode se mjere zaštite od požara u prostorima, na instalacijama i uređajima kao što su:

- građevinske mjere,

- izlazi i izlazni putovi

- električna instalacija,

- gromobranska instalacija,

- instalacije grijanja i ventilacije,

- aparati za gašenje požara,

- vatrogasni pristupi, i sl.

Od radova na održavanju prostorija Škole stajališta zaštite od požara značajni mogu biti:

- ličilački radovi,

- radovi s otvorenim plamenom i iskrećim alatima,

- radovi na el. instalacijama.

Članak 9.

Prilikom određivanja mjera zaštite od požara koriste se postojeći zakonski i tehnički propisi i mjere zaštite (osnovne mjere zaštite od požara), a ostale mjere zaštite od požara reguliraju se ovim Pravilnikom kojim se propisuju dodatne mjere zaštite od požara.

Građevinske mjere zaštite od požara

Članak 10.

Pod građevinskim mjerama zaštite od požara smatra se svaka građevinska aktivnost prilikom adaptacije i/ili rekonstrukcije ili gradnje čiji je cilj:

- zaštita osoba koje se nalaze u građevini i građevinskim dijelovima,

- zaštita drugih osoba koje se nalazi u njihovoj neposrednoj blizini,

- sprečavanje širenja požara - lokaliziranje (prvenstveno izvan područja građevine i njenih dijelova),

- očuvanje vrijednosti i dobara u građevini i građevinskim dijelovima, te

- očuvanje same građevine i njenih dijelova.

Članak 11.

Građevinske mjere zaštite od požara treba provoditi prilikom adaptacije i/ili rekonstrukcije ili gradnje nove građevine ili dijela građevine.

Članak 12.

Građevinske mjere zaštite od požara sastoje se i od pregleda postojećeg stanja građevine i njenih dijelova, materijala i konstrukcije u određenim rokovima te izvođenja građevinskih radova po dokumentaciji za koju je dana suglasnost.

Građevinske konstrukcije se pregledavaju radi utvrđivanja stanja otpornosti protiv požara.

Izlazi i izlazni putovi

Članak 13.

Cjelokupan prostor na hodnicima i stubištima i drugim evakuacijskim putovima mora uvijek biti slobodan i nezakrčen.

Nagazna površina podova na izlazima i izlaznim putovima ne smije imati nikakvih mehaničkih oštećenja, napuknuća, te ne smije biti neravna, niti imati nagle promjene visina.

Članak 14.

Na izlazima i izlaznim putovima namijenjenim za evakuaciju, smjer izlaza mora biti vidljivo označen natpisom i strelicom (standardnim simbolima) tako da su vidljivi i danju i noću.

Osvjetljenje oznaka za evakuaciju može zamijeniti i izrada tih oznaka na fluorescentnoj podlozi.

Članak 15.

Putovi evakuacije moraju biti izvedeni i smješteni tako da vode nezavisno na otvoren siguran prostor dovoljno prostran da se osobama koje sudjeluju u evakuaciji omogući odmicanje od građevine te brzo i sigurno napuštanje tog prostora.

Najveća dužina puta evakuacije osoba do sigurnog prostora može iznositi 30 m.

Vrata na putovima evakuacije moraju biti izvedena tako da se mogu otvarati u namjeravanom smjeru evakuacije.

Rukohvati i ograde na stepeništu moraju biti stabilno pričvršćeni za konstrukciju građevine.

Članak 16.

Vrata koja su predviđena kao izlaz za slučaj požara moraju biti otključana u vrijeme korištenja objekta, a naknadnim razmještajem prostora ne smiju se staviti izvan upotrebe.

Arhiva i dokumentacija

Članak 17.

Materijali u arhivi s dokumentacijom moraju biti složeni na za to određene police između kojih se mora omogućiti neometan prolaz u slučaju intervencije.

Udaljenost između naslaganih materijala i rasvjetnih tijela i instalacija ne smije biti manja od 50 cm.

Prostori u kojima se čuva arhiva i dokumentacija moraju biti opskrbljeni potrebnim količinama sredstava za gašenje požara.

Električna instalacija

Članak 18.

Održavanje električne instalacije obavlja za to ovlaštena pravna ili fizička osoba.

Članak 19.

Uključivanje novih potrošača električne energije na postojeću mrežu ne može se izvršiti bez mišljenja stručne osobe.

Članak 20.

U glavnom razvodnom ormaru moraju se postaviti odgovarajuće sheme električnih instalacija upotpunjene svim potrebnim podacima za njihovo lako razumijevanje.

Na shemama u glavnom ormaru mora se označiti namjena pojedinih prostorija, naročito mjesta za isključenje pojedinih grupa potrošača.

U blizini mjesta glavnog razvodnog ormara ne smiju se držati zapaljivi predmeti niti smije biti zapriječen pristup ormaru.

Članak 21.

Prostor oko razvodnih ormara mora uvijek biti slobodan. Razvodni ormari moraju biti zaključani kako bi se onemogućio pristup neovlaštenim osobama.

Ključevi ormara moraju se nalaziti na označenom mjestu u uredu ravnateljice ili tajnika škole.

Članak 22.

Električne instalacije i trošila moraju biti osigurani od kratkog spoja i preopterećenja

odgovarajućim osiguračima ili sklopkama.

Osigurač ili okidači na sklopkama moraju biti dimenzionirani za odgovarajuće opterećenje.

Zamjena osigurača mora se izvršiti samo originalnim ulošcima.

Zabranjeno je postavljanje provizorne instalacije.

Članak 23.

Električne instalacije treba pregledavati nakon:

- svake izmjene ili rekonstrukcije

- nakon svakog većeg popravka

- najmanje svake četiri godine.

Pregled i ispitivanje električne instalacije treba obuhvatiti:

- ispitivanje efikasnosti zaštite od indirektnog dodira

- ispravnost zaštite od direktnog dodira

- pregled sklopnih blokova

- ispravnost izjednačenja potencijala

- funkcionalnost isključenja u nuždi

- kontrolu elemenata električne instalacije s obzirom na zaštitu od požara.

Gromobranska instalacija

Članak 24.

Gromobranska instalacija mora biti izvedena tako da se atmosfersko pražnjenje može odvesti u zemlju bez štetnih posljedica. U tu se svrhu pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija mora vršiti u sljedećim slučajevima:

- nakon popravka ili prepravka gromobranske instalacije,

- nakon udara groma u instalaciju ili objekt,

- u redovnim periodičnim razmacima od pet godina.

Članak 25.

Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija može obavljati ovlaštena pravna ili fizička osoba koja o pregledu sastavlja zapisnik.

Instalacije grijanja i ventilacije

Članak 26.

Svi uređaji i instalacije ventilacije i zagrijavanja moraju biti održavani i izvedeni tako da ne postoji opasnost od nastanka požara.

Način zagrijavanja, vrsta grijaćih tijela i njihov smještaj moraju odgovarati namjeni prostorije.

Aparati za gašenje požara

Članak 27.

U svrhu zaštite od požara u prostorijama Škole postavljeni su vatrogasni aparati za gašenje požara.

Članak 28.

Vatrogasni aparati moraju se postaviti na uočljivim lako dostupnim mjestima, u blizini

mogućeg izbijanja požara.

Prijenosni aparati ne smiju se postaviti tako da im ručka za nošenje bude u visini iznad 1.5 m.

Članak 29.

Vatrogasni aparati moraju se stalno održavati.

Održavanje ručnih vatrogasnih aparata obuhvaća redovni pregled i periodični servis.

Članak 30.

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput u tri mjeseca, a

provodi ga djelatnik iz članka 2. ovoga Pravilnika.

Redovnim se pregledom utvrđuje:

1. označenost, uočljivost i dostupnost aparata

2. opće stanje aparata

3. kompletnost aparata

4. stanje plombe zatvarača odnosno ventila

5. i druge radnje propisane u uputi proizvođača.

Uočene nedostatke radnik iz stavka 1. ovoga članka treba sam otkloniti. Ako to nije

- moguće, otklanjanje nedostataka dužan je povjeriti stručnoj osobi.

Članak 31.

O izvršenim redovnim pregledima ručnih vatrogasnih aparata odgovorna osoba za zaštitu od požara vodi upisnik. Obrazac upisnika te plana i programa o redovnim pregledima ručnih aparata daje se u Prilogu br. 2, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 32.

Periodični servis ručnih vatrogasnih aparata obavlja ovlašteno poduzeće koje je registrirana za te poslove i ima ovlaštenje od Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje periodičnih servisa vatrogasnih aparata.

Periodični servis ručnih vatrogasnih aparata obavlja se:

- najmanje jednom u godini, a ovisno o uvjetima smještaja i češće, te nakon svakog aktiviranja ili uočenog nedostatka na vatrogasnom aparatu.

Članak 33.

Periodični servisi  ručnih vatrogasnih aparata obuhvaća:

1.utvrđivanje ispravnosti i funkcionalnosti aparata i njegovih dijelova

2.obavljanje zamjene dotrajalih i neispravnih dijelova rezervnim dijelovima odobrenim za uporabu od strane proizvođača vatrogasnog aparata

Postupak i radnje periodičnog servisa vatrogasnih aparata, kao i unutarnji pregled spremnika vatrogasnog aparata i rokove obavljanja radnji propisuje proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik.

Odgovorna osoba zaštite od požara odgovorna je da vatrogasni aparati budu pregledani i nakon pregleda označeni odgovarajućim naljepnicama na način kako je to predviđeno Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (Narodne novine br. 101/11).

Mjesta na kojima se postavljaju aparati moraju biti označena naljepnicom na način kako je to predviđeno citiranim Pravilnikom iz prethodnog stavka.

Članak 34.

O izvršenim periodičnim servisima ručnih vatrogasnih aparata vodi se evidencija.

Evidenciju iz prethodnog stavka vodi serviser vatrogasnih aparata.

Vatrogasni pristupi

Članak 35.

Unutar kruga objekta Škole utvrđene su površine koje se koriste kao operativne površine za rad vatrogasne tehnike za slučaj potrebe gašenja požara ili spašavanja osoba iz objekta Škole.

Članak 36.

Vatrogasni pristupi i radne površine potrebne za rad vatrogasne tehnike trebaju se posebno označiti odgovarajućim natpisima.

Članak 37.

Zabranjeno je parkiranje vozila ili bilo kakvo zauzimanje površina koje bi onemogućilo vatrogasnoj tehnici u slučaju požara dohvat otvora na vanjskim zidovima zgrade.

Radovi na održavanju

Članak 38.

U vrijeme obavljanja ličilačkih radova zabranjeno je držanje zapaljivih tekućina na prostorima izlaznih putova i u neodgovarajućim prostorima zgrade.

Radovi sa zapaljivim tekućinama mogu se obavljati samo u uvjetima kada je moguće djelotvorno prozračivanje prostorija u kojima se obavljaju radovi.

Radovi zavarivanja, lemljenja, rezanja i dr. srodnih tehnika

Članak 39.

Zavarivanje na privremenim mjestima može se izvoditi samo po prethodno pribavljenom odobrenju  djelatnika zaduženog i odgovornog za poslove zaštite od požara.

Odobrenje iz stavka 1. ovog članka izdaje se na osnovi zahtjeva izvođača radova zavarivanja.

Članak 40.

Zavarivanje se mora izvoditi pod nadzorom rukovoditelja radova na mjestu zavarivanja na način i u vrijeme koje je određeno u odobrenju.

III. OBVEZE I ODGOVORNOSTI OSOBA S POSEBNIM OVLASTIMA I

ODGOVORNOSTIMA U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I NAČIN

OBAVLJANJA UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD

POŽARA

a) Obveze djelatnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i

unapređenje stanja zaštite od požara

Članak 41.

Djelatnik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara dužan je;

- brinuti o rokovima za ispitivanje: aparata za gašenje požara, električne instalacije,

- brinuti o provođenju mjera zaštite od požara naloženih rješenjem nadležnog

državnog tijela te mjera utvrđenih odredbama ovoga Pravilnika,

- surađivati s tijelom državne uprave nadležnim za poslove zaštite od požara u

vrijeme pregleda prostora zadruge,

- podnositi stručne prijedloge na unapređivanju mjera zaštite od požara,

- izrađivati pojedine upute za siguran rad sa stajališta zaštite od požara,

- brinuti se o osposobljenosti  djelatnika iz područja zaštite od požara,

- predlagati nabavu potrebne vatrogasne opreme i sredstva za gašenje požara,

- voditi evidenciju o obavljenim pregledima aparata za gašenje požara kao i druge

evidencije iz područja zaštite od požara,

- pismeno izvijestiti ravnatelja o eventualno utvrđenim nedostacima s prijedlogom za

poduzimanje daljnjih mjera,

- osiguravati primjenu propisa o zaštiti od požara kod održavanja i rekonstrukcije

prostorija, uređaja i instalacija,

- sudjelovati u izradi akata iz područja zaštite od požara.

b) Obveze ravnatelja

Članak 42.

Ravnatelj Škole odgovoran je provoditi mjere zaštita od požara i eksplozije prije početka i za vrijeme obavljanja poslova u muzeju.

Članak 43.

Ravnatelj obavlja kontrolu i nadzor glede primjene propisanih i naređenih mjera zaštite od požara na radnim mjestima i u prostorima građevine muzeja.

Ravnatelj vodi brigu o potrebi postavljanja odgovarajuće opreme i sredstava za gašenje požara na pojedinim radnim mjestima ovisno o tehnološkom postupku, kao i o njihovoj ispravnosti, redovitosti njihova pregleda i ispitivanja u propisanim vremenskim rokovima.

Za nesmetan pristup vatrogasnoj opremi i sredstvima za gašenje požara odgovoran je ravnatelj Škole.

Članak 44.

Ravnatelj je dužan upoznati svakog radnika prije rasporeda za samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka s opasnostima od požara i eksplozija te mjerama zaštite na tom radnom mjestu ili procesu rada.

Svakog radnika nakon premještaja s jednog na drugo radno mjesto, te nakon izmjene procesa rada i radnog postupka voditelj mora upoznati s opasnostima od požara i eksplozija i provođenjem odgovarajućih mjera zaštite.

Ravnatelj je odgovoran da na radnim mjestima gdje postoje opasnosti za nastanak i širenje požara rade radnici koji su stručno osposobljeni za takve poslove i koji su osposobljeni iz područja zaštite od požara (radovi sa otvorenim plamenom i lakozapaljivim tekućinama, plinovima i sl.)

Članak 45.

Posebne dužnosti ravnatelja su:

- onemogućiti u daljnjem radu svakog radnika koji pri obavljanju poslova ne provodi i ne primjenjuje mjere zaštite od požara;

- nakon završetka rada, prije odlaska iz radnih prostora, provjeriti da li su poduzete potrebne mjere zaštite od požara;

- prekinuti rad na radnom mjestu ili procesu rada, sredstvu rada i u radnoj okolini ako utvrdi da postoji izravna opasnost za nastanak i širenje požara ili se poslovi i rad izvode na način suprotan pravilima zaštite od požara;

- u slučaju neizravne opasnosti nastanka požara s odgovornom osobom dogovoriti otklanjanje opasnosti odnosno nedostataka, ili ako se to ne može, dogovorit će se o privremenom prekidu rada dok te opasnosti postoje;

- u slučaju neizvršavanja obveza u primjeni i provedbi mjera zaštite od požara pokreće stegovni postupak za utvrđivanje povrede radne dužnosti protiv radnika koji tu obvezu ne izvršava na svom radnom mjestu ili radnoj prostoriji.

c) obveze radnika u provedbi mjera zaštite od požara

Članak 46.

Dužnosti radnika u provedbi mjera zaštite od požara i eksplozija su:

- poduzimati, provoditi i držati se propisanih mjera zaštite od požara na radnom mjestu i u radnom prostoru;

- upoznati se s odredbama ovog Pravilnika prije stupanja na rad i samostalnog obavljanja poslova na radnom mjestu;

- prije rasporeda na drugo radno mjesto upoznati se s propisanim i drugim mjerama zaštite od požara u svezi s novim poslovima na tom radnom mjestu;

- tijekom rada i nakon završetka radnog vremena, stalno pratiti i kontrolirati rad, funkcioniranje i ispravnost strojeva, uređaja, instalacija i drugih sredstava, u bližoj i široj radnoj okolini i svaki kvar ili neispravnost, koja bi mogla biti uzrokom nastanka požara, odmah prijaviti nadležnom voditelju;

- držati se oznaka upozorenja i naputaka za zaštitu od požara koje su postavljene na radnom mjestu i u radnom prostoru;

- pri obavljanju posla i rukovanju s opasnim tvarima (zapaljive, korozivne, eksplozivne, otrovne i sl.) spriječiti njihovo prolijevanje, curenje, prosipanje po radnim površinama;

- brinuti se da pristup radnom mjestu bude slobodan i moguć, kako bi se nesmetano koristila oprema i sredstava za gašenje požara i otklonile posljedice;

- odbiti rad na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije ako nisu osigurane mjere za zaštitu od požara i eksplozije;

- aktivno sudjelovati u gašenju požara u svim prostorima Škole;

- čuvati i pažljivo se odnositi prema opremi i sredstvima za gašenje požara, te prema oznakama upozorenja i znakovima ovješenim i nalijepljenim za njihovu upotrebu.

d) Odgovornosti zbog neprimjene propisanih i naređenih mjera zaštite od požara

Članak 47.

Ravnatelj je odgovoran za neosiguravanje financijskih sredstava za provođenje zakonom i podzakonskim aktima propisanih, naređenih te ovim Pravilnikom određenih mjera zaštite od požara.

Ravnatelj je odgovoran za posljedice koje proizlaze iz obavljanja poslova na radnim mjestima, a na kojima nisu poduzete zakonom i podzakonskim aktima propisane, naređene ili priznate mjere zaštite od požara.

Članak 48.

Ravnatelj čini lakšu povredu radne obveze iz zaštite od požara i eksplozija u slučajevima neizvršavanja obveza koje su propisane za sve radnike i kada ne obavlja svoje posebne poslove iz područja zaštite od požara, pa zbog toga može nastati ili je nastala manja materijalna šteta na imovini.

Ravnatelj čini težu povredu obveza iz zaštite od požara u slučajevima neizvršavanja obveza iz zaštite od požara koje su propisane za sve radnike i kada ne obavljaju svoje posebne poslove iz zaštite od požara, pa je zbog toga nastupila veća materijalna šteta za imovinu i lakše ili teže tjelesne ozljede radnika.

Članak 49.

Zbog povreda radne obveze iz zaštite od požara radniku se može izreći jedna od mjera koja je za tu vrstu i težinu povrede propisana drugim propisima.

Članak 50.

Lakše povrede radne obveze iz područja zaštite od požara i eksplozija su:

- ne sudjelovati u gašenju požara i sprečavanju širenja požara ako su njime nastale manje materijalne štete nakon požara;

- nemarno ili nesavjesno obavljati obveze u svezi sa zaštitom požara, ako nije izazvan požar ili eksplozija, ili je nastala manja materijalna šteta;

- ne prijaviti ravnatelju ili odgovornoj osobi za zaštitu od požara pojavu koja može prouzročiti nastanak požara ili eksplozije;

- nemarno ili nesavjesno ponašati se prema opremi i sredstvima za gašenje požara;

- odbiti rad duži od radnog vremena u slučaju kada se to iz preventivnih razloga zaštite od požara zahtijeva;

- raditi na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije unatoč spoznaji da nisu osigurane mjere zaštite od požara.

Članak 51.

Teže povrede radne obveze iz područja zaštite od požara i eksplozija su:

- ne sudjelovati u gašenju požara i sprečavanju nastanka širenja požara ako su nastale veće štete nakon požara, odnosno ako su uzrokovane lakše posljedice po zdravlje i život radnika i/ili imovinu;

- nemarno ili nesavjesno obavljati radne obveze iz zaštite od požara čijim postupkom je uzrokovan požar ili eksplozija pa je došlo do lakših posljedica po radnike i/ili imovinu;

- raditi na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije unatoč spoznaji da nisu osigurane mjere zaštite od požara, zbog čega je nastupila lakša posljedica za život i zdravlje radnika i/ili imovinu;

- neopravdano odbiti izvršiti pojedine odluke, instrukcije i naputke iz zaštite od požara koji su donijeli i naložili voditelj ili odgovorna osoba zaštite od požara, a zbog čega je došlo do požara i/ili eksplozije s lakšim posljedicama po život i zdravlje radnika i/ili imovine;

- ne prijaviti voditelju ili osobi odgovornoj za zaštitu od požara pojavu (kvar i sl.) koja može prouzročiti požar ili eksploziju, ako je time nastala lakša posljedica za život i zdravlje radnika i/ili imovinu;

- ne držati se propisa i pravila iz zaštite od požara na radnim mjestima s povećanim opasnostima od požara, sukladno ovom Pravilniku o zaštiti od požara ako je time učinjena lakša posljedica za život i zdravlje radnika i/ili imovinu;

- odbiti rad duži od punog radnog vremena u slučaju nastanka i gašenja požara ili u slučaju spašavanja imovine nakon gašenja požara ako je time nastala lakša posljedica za život i zdravlje radnika i/ili imovinu.

IV. NAČIN OSPOSOBLJAVANJA DJELATNIKA S OPASNOSTIMA I ONIM MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA NA RADNOM MJESTU TE ZA RUKOVANJE PRIRUČNOM OPREMOM I SREDSTVIMA ZA DOJAVU I GAŠENJE POČETNIH POŽARA, TE VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 52.

Svaki  djelatnik Škole dužan je svladati propisane obrazovne sadržaje iz područja zaštite od požara.

Članak 53.

Obrazovanje iz područja zaštite od požara provodi se:

- prilikom stupanja na posao,

- prilikom premještaja s jednog posla na drugi

- prije obavljanja određenih radova i radnji od strane drugih osoba

- periodične provjere znanja

Članak 54.

U svrhu efikasnije zaštite ljudi i imovine ugroženih požarom, djelatnici su dužni osposobiti sa za rukovanje uređajima, opremom i sredstvima namijenjenim za gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine.

Osposobljavanje se provodi sukladno odredbama Pravilnika o programu i načinu provedbe osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom ("N.N." br. 61/94.).

U izvedbeni program osposobljavanja mogu se ugraditi mjere iz ovog Pravilnika.

Za upućivanje djelatnika na osposobljavanje odgovoran je Ravnatelj Škole.

Članak 55.

Program osposobljavanja može ostvarivati školska ustanova ili pravna osoba koja pribavi suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova (Nositelj izvođenja programa osposobljavanja).

Nositelj izvođenja programa osposobljavanja odgovoran je za provedbu programa iz navedenog Pravilnika.

Polaznicima osposobljavanja koji završe program, nositelj izvođenja programa osposobljavanja izdaje uvjerenje o osposobljenosti.

Članak 56.

O izvršenom osposobljavanju djelatnika odgovorna osoba za zaštite od požara vodi evidenciju. Evidencijski karton o osposobljavanju radnika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom daje se u Prilogu br. 1, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

V. DJELATNICI ZADUŽENI ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU OPREME I SREDSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA, TE INSTALACIJA I UREĐAJA ČIJA NEISPRAVNOST MOŽE PROUZROČITI POŽAR

Članak 57.

Ustanova ima sljedeću opremu i sredstava za dojavu i gašenje požara:

- aparate za gašenje požara.

Održavanje opreme i sredstava za gašenje požara povjerava se ovlaštenim pravnim osobama.

Članak 58.

O rokovima u kojima se treba kontrolirati ispravnost opreme i sredstava brine djelatnik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara

Članak 59.

Svi uređaji, električne instalacije, gromobranske instalacije i instalacije ventilacije i zagrijavanja moraju biti održavani i izvedeni tako da ne postoji opasnost od nastanka požara.

Pregled i ispitivanje uređaja i instalacija može obavljati ovlaštena pravna ili fizička osoba koja o pregledu sastavlja zapisnik.

Članak 60.

O rokovima u kojima se treba kontrolirati ispravnost uređaja i instalacija brine djelatnik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara

VI. MJERE ZABRANE I OGRANIČENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA, TE

PROSTORIJE I PROSTORI NA KOJE SE ONE ODNOSE

Članak 61.

Radi sprječavanja nastanka požara u radnim prostorima Škole zabranjeno je:

- upotrebljavati grijalice s otvorenim plamenom za dodatno zagrijavanje prostora,

- pušiti,

- ostavljati papir u blizini grijaćih tijela,

- unositi u prostore Škole predmete koji ometaju normalno kretanje i smanjuju

površinu puta izlaska iz radnih prostorija,

- čistiti podove ili druge predmete sa lakozapaljivim tekućinama, nego samo s

prikladnim nezapaljivim preparatima;

- unositi u prostore Škole lakozapaljive tekućine

- postavljati provizorne električne vodove

Članak 62.

Nakon završenog rada u radnim i pomoćnim prostorijama, čistačica ili druga osoba, koja zadnja iz njih izlazi mora provoditi sljedeće mjere zaštite od požara:

- otpadni papir i smeće odnijeti iz prostorija Škole na određeno mjesto;

- isključiti električnu struju u prostorijama i to za osvjetljenje, na priključku električnih trošila, kao što su računala, osim posebno označenih stalno uključenih trošila;

- zatvoriti ulazna vrata ili vrata na hodniku.

Članak 63.

U prostorijama u kojima se čuva arhiva i dokumentacija zabranjeno je:

- pušenje,

- uporaba otvorenog plamena, grijalica, kuhala i drugih uređaja koji razvijaju toplinu od kojih postoji mogućnost nastajanja i širenja požara,

- pranje i čišćenje benzinom i drugim lakozapaljivim tekućinama,

- zatrpavanje prolaza i slaganje materijala uz sredstva za gašenje požara,

- odlaganje smeća.

VII. DUŽNOSTI DJELATNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 64.

Svaki  djelatnik koji opazi neposrednu opasnost od nastanka požara ili opazi požar, dužan je ukloniti opasnost, odnosno ugasiti požar, ako to može bez opasnosti za sebe i druge osobe.

Ako  djelatnik ne može postupiti kao u prethodnom stavku ovoga članka, dužan je odmah izvijestiti:

• DUZS - ŽUPANIJSKI CENTAR na broj telefona 112 ili

• najbližu vatrogasnu postrojbu na broj telefona 193 te

• osobu zaduženu za obavljanje poslova zaštite od požara.

Prilikom dojave o nastalom požaru  djelatnik treba dati sljedeće podatke:

- ime i prezime i broj telefona s kojeg se javlja

- mjesto (lokaciju) požara i najbliži pristup vozilima vatrogasne postrojbe;

- vrstu materijala koji gori (tekućina, plin, drvo, plastika)

Članak 65.

Prilikom akcije gašenja na mjestu požara smije se nalaziti samo potreban broj  djelatnika, a ostali prisutni su dužni mirno i bez panike napustiti ugroženi prostor kroz označene prolaze i izlaze, na način da ne izazovu povrede ili paniku.

Članak 66.

Prije napuštanja radne prostorije i početka gašenja požara,  djelatnik na svom radnom mjestu mora:

- isključiti električnu struju,

- iznijeti na sigurno mjesto boce s plinom ili posude sa zapaljivim tekućinama,

- izvesti na siguran prostor motorna vozila,

- spriječiti nastanak panike prilikom izlaska iz radnih prostora.

Članak 67.

Radi smanjenja štete, mora se voditi briga da se izbjegne nepotrebno polijevanje vode po predmetima i uređajima te da se uklone materijali i predmeti koji bi mogli biti oštećeni pri širenju požara.

Članak 68.

Nakon završetka akcije gašenja požara, odgovorna osoba zajedno s voditeljem akcije gašenja požara dužna je:

- na mjestu požara osigurati dežurstvo u potrebnom vremenskom trajanju radi sprječavanja izbijanja ponovnog požara,

- osigurati dežurstvo na mjestu požara do dana, ako je požar ugašen tijekom noći,

- dežurnom tijekom dežurstva u noći osigurati potrebnu opremu i sredstva za gašenje požara.

Članak 69.

Upotrijebljenu opremu i uređaje za gašenje požara potrebno je odmah dovesti u ispravno stanje i vratiti na određena mjesta.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 70.

U slučaju da određena pitanja iz zaštite od požara nisu regulirana ili nisu u potpunosti regulirana ovim Pravilnikom ovlašten je Ravnatelj to regulirati posebnom odlukom.

Članak 71.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donosi Školski odbor na način propisan Statutom.

Članak 72.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana nakon njegovog objavljivanja na oglasnoj ploči Škole.

Klasa: 003-05/13-01/01

Ur.br.: 2198/01-15-13-1

Zadar, 09. siječnja 2013. god.

| Predsjednik ŠO Nada Meštrović | Ravnateljica: Vesna Stojanov |
| --- | --- |

P R I L O Z I

PRILOG	I	- 	EVIDENCIJSKI KARTON O OSPOSOBLJAVANJU 					RADNIKA ZA PROVEDBU PREVENTIVNIH MJERA 					ZAŠTITE OD POŽARA, GAŠENJE POŽARA I 						SPAŠAVANJE LJUDI I IMOVINE UGROŽENIH 					POŽAROM;

PRILOG	II	- 	RASPORED VATROGASNIH APARATA;

PRILOG	III	-	EVIDENCIJA O REDOVNOM PREGLEDU

VATROGASNIH APARATA;

PRILOG I- EVIDENCIJSKI KARTON O OSPOSOBLJAVANJU RADNIKA ZA PROVEDBU PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA, GAŠENJE POŽARA I SPAŠAVANJE LJUDI I IMOVINE UGROŽENIH POŽAROM

| Osnovna škola Bartula Kašića |  |  |
| --- | --- | --- |
| ( Naziv organizacije – poslodavca ) |  |  |
| Zadar |  |  |
| ( Sjedište ) |  |  |
| - Evidencijski broj: | /12 |  |

- EVIDENCIJSKI KARTON (EK-ZOP)

- O OSPOSOBLJAVANJU RADNIKA ZA PROVEDBU PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA, GAŠENJE POŽARA I SPAŠAVANJE LJUDI I IMOVINE UGROŽENIH POŽAROM

| Ime i prezime radnika: | IVAN KLARICA |
| --- | --- |
| Datum i mjesto rođenja: |  |
| Državljanstvo: | RH |
| Stručna sprema: |  |
| Radno mjesto na koje je radnik raspoređen: | domar |
| Datum zasnivanja radnog odnosa: |  |
| Naznaka sadržaja po kome je obavljeno osposobljavanje radnika i izvedena obuka: |  |
| Sukladno Pravilniku o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (N.N. 61/94) |  |

| Podaci o osposobljavanju radnika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum provedenog osposobljavanja: | Ocjenjivanje osposobljenosti izvršio je: |  |  |
|  | Ovlaštena tvrtka: | Ime i prezime ovlaštenog radnika: | Potpis |

PRILOG II- RASPORED RUČNIH I PRIJEVOZNIH VATROGASNIH APARATA

| Građevina (prostor) | # Prostorija | Klasa požara (A,B,C,D) | Požarno opterećenje | Površina prostorije | Broj vatrogasnih aparata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (GJ/m2) | (m2) | P-6 | P-9 | S-6 | S-9 | S-12 | S-50 | S-100 | CO2-3 | CO2-5 | CO2-10 | CO2-30 |
| Zgrada škole | suteren | ABC | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dvorana | ABC | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hodnici prizemlje | ABC | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hodnici I kat | ABC | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hodnici II kat | ABC | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kotlovnica | ABC | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PRILOG III- EVIDENCIJA O REDOVNOM PREGLEDU RUČNIH I PRIJEVOZNIH VATROGASNIH APARATA

| Prostorija (prostor) | Tip aparata | Tvornički broj | Serijski broj s evidencijske naljepnice | Datum periodičkog servisa | Naziv servisera koji je servisirao aparat | Datum redovnog pregleda | Uočljivost i dostupnost aparata | Uočeni nedostaci | Postupci otklanjanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

____________________						     		                                         Voditelj upisnika

(dan,mjesec i godina)					       														                      _______________________